| Listado de Vida Límite de Componentes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MATRICULA: YS-334-PE | TACH. 10,000.03 |  |  |
| M / N. PA-38-112 S/N 38-78A0407 |  | T.T.: 10,005.12 |  |
| HELICE: SENSENISH | M/N: 72CK-O-56 |  |  |
| S/N: K2364 | T.T.: 8153.71 | T.S.O.: 1457.60 |  |
| MOTOR: LYCOMING | MODEL: O-235-L2C |  |  |
| S/N: L-19136-15 | T.T.: 17,088.45 | T.S.O.: 1458.07 |  |

|  | PARTES PARA INSPECCION POR TBO | TIME | DATE C/W | HOUR TAC. | NEXT DUE | REMAINING HRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPLETE OVH OR REPLACE PROPELLER | 2,000 Hrs | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,543.60 | 543.57 |
|  |  | 12Yrs |  |  |  |  |
| 2 | COMPLETE OVH OR REPLACE ENGINE | 2,400 Hrs | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,943.60 | 943.57 |
|  |  | 12Yrs |  |  |  |  |
| 3 | COMPLETE OVH OR REPLACE FUEL PUMPS (ENGINE DRIVEN AND ELECTRICAL) | 2,400 Hrs | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,943.60 | 943.57 |
|  |  | 12Yrs |  |  |  |  |
| 4 | COMPLETE OVH OR REPLACE VACUUM PUMP | 2,400 Hrs | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,943.60 | 943.57 |
|  |  | 12Yrs |  |  |  |  |
| 5 | COMPLETE OVH OR REPLACE PROPELLER GOVERNOR | 2,400 Hrs | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  |  | 12Yrs |  |  |  |  |
| 6 | COMPLETE OVH OR REPLACE STARTER AT ENGINE TBO | 2,400 Hrs | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,943.60 | 943.60 |
| 7 | COMPLETE OVH OR REPLACE ALTERNATOR AT ENGINE TBO | 2,400 Hrs | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,943.60 | 943.60 |
| 8 | COMPLETE OVH OR REPLACE FUEL INJECTOR AT ENGINE TBO | 2,400 Hrs | NA | N/A | N/A | N/A |
| 9 | COMPLETE OVH OR REPLACE MAGNETOS AT ENGINE TBO | 2,400 Hrs | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,943.60 | 943.60 |
|  |  | 12 Years |  |  |  |  |
| 10 | REPLACE FLEXIBLE OIL LINES AS REQUIRED | 1,000 Hrs | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,943.60 | 543.60 |
| 11 | REPLACE FLEXIBLE FUEL LINES AS REQUIRED | 1,000 Hrs | 08-03-2024 | 8543.60 | 9543.60 | 543.60 |
| 12 | REPLACE FLEXIBLE FUEL LINES TANKS AT ENGINE TBO | 2,400 Hrs | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,943.60 | 943.60 |
|  |  | 12 Years |  |  |  |  |
| 13 | VACUM SYSTEM FILTER | 500 HRS | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,043.60 | 43.57 |
| 14 | VACUM SYSTEM HOSE | 1,000 HRS | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,543.60 | 543.60 |
| 15 | ENGINE AIR FILER | 100 HRS | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,143.60 | 143.57 |
| 16 | REPLACE SPARK PLUGS | 300 HRS | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,043.60 | 43.57 |
| 17 | INSPECT ENGINE VALVES | 400 HRS | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,143.60 | 143.60 |
| 18 | INSPECT MAGNETOS | 100 HRS | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,043.60 | 43.57 |
| 19 | MAYOR COMPONENT MAGNETOS INSPECTION | 500 HRS | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,043.60 | 43.57 |
| 20 | UPPER RUDER HINGE BRACKET INSPECTION (AD 98-03-16) | 100 HRS | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,043.60 | 43.57 |
| 21 | MAIN LANDING DEAR BOLT INSPECTION (AD 90-19-03) | 100 HRS | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,043.60 | 43.57 |
| 22 | FORWARD FIN SPAR WEB (AD 82-27-08) | 100 HRS | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,043.60 | 43.57 |
| 23 | AILERON BALANCE WEIGHTS INSPECTION (82-02-01) | 100 HRS | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,043.60 | 43.57 |
| 24 | ENGINE MOUNT ASSEMBLY INSPECTION (81-23-07) | 1,000 HRS | 08-03-2024 | 8543.60 | 9543.60 | 543.60 |
| 25 | RUDDER HINGE BEARING INSPECTION (79-03-02) | 100 HRS | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,043.60 | 43.57 |
| 26 | STABILIZER BRACKET FITTING INSPECTION (AD 79-08-02) | 100 HRS | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,043.60 | 43.57 |
| 27 | VERTICAL FIN ATTACHMENT PLATE INSPECTION (AD 78-26-06) | 2,000 HRS | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,543.60 | 543.57 |
|  |  | 7 YRS |  |  |  |  |
| 28 | WING REAR SPAR INSPECTION (AD 78-23-04) | 100 HRS | 08-03-2024 | 8543.60 | 10,043.60 | 43.60 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |

Fecha: 27/02/2026

JOSE ESTRADA

TMA: #090