ORGANIZACIÓN DE MANTENMIENTO AUTORIZADO CAAA SA DE CV

CO-OMA-CAAA-014

Matricula: YS-334-PE             TAC:  10,324.92         M/N:  O-235-L2C            Ilopango, 15 juio-2026

Marca:       LYCOMING           T.T:    17,413.34         S/N:    L-19136-15

Modelo:    O-235-L2C             TSO:  1782.96             T.C:      E-223

Se efectuó inspección de 100 hora al motor, se realizó inspección y limpiaron bujías, se inspecciono y se calibraron válvulas de cilindros, se reemplazaron filtros de aceite, aire y se le dio servicio de nuevo aceite y se inspeccionó por fugas de acuerdo con el manual de servicio fabricante P/N: 761-660, capítulo 5-20-00 pág. 3 a 12 y RAC 43 Apéndice D. Este trabajo está registrado bajo la orden de trabajo CAAA/2026-0053. Certifico que este motor está en condiciones seguras para seguir operando

cilindro 1   74/80    cilindro 2 72/80

cilindro 3   72/80    cilindro 4   72/80

Roger Pérez                                                                                             Carlos Arévalo

TMA # 915                                                                                         Lic. de Aprendiz # 5798

ORGANIZACIÓN DE MANTENMIENTO AUTORIZADO CAAA SA DE CV

CO-OMA-CAAA-014

Matricula: YS-334-PE              TAC: 10,324.92          M/N:  PA-38-112          Ilopango,15 julio-2026

Marca:       PIPER                      TT:    10,330.02          S/N    38-78A0407

Modelo:    THOMAHAWK      TSO:  N/A                    T.C:     A18SO

Se efectuó inspección de 100 horas a la aeronave, inspección y lubricación de llantas, inspección y lubricación de cables de control y pruebas operacionales de cabina de acuerdo con el manual de servicio fabricante P/N: 761-660 capítulo 5-20-00 pág.3 a 12 y RAC 43 Apéndice D. Esta inspección está registrada bajo la orden de trabajo CAAA/2026-0053. Certifico que esta aeronave está en condiciones seguras para seguir operando.

Roger Pérez                                                                                 Carlos Arévalo

TMA # 915                                                                              Lic. de Aprendiz # 5798

YS-334-PE Próxima Inspección de 25 horas TAC: 10,349.92

YS-334-PE Próxima Inspección de 50 horas TAC: 10,374.92

ORGANIZACIÓN DE MANTENMIENTO AUTORIZADO CAAA SA DE CV

CO-OMA-CAAA-014

Matricula:  YS-334-PE         TAC:  10,324.92          M/N: 72CK-O-57           Ilopango, 15junio-2026

Marca:        SENSENICH       T.T:       8478.60          S/N:   K978

Modelo:     72CK-0-57            TSO:   1782.49          TC:     P-904

Se efectuó inspección de 100 hora a la hélice de acuerdo con el manual de servicio fabricante P/N: 761-660 capítulo 5-20-00 pág. 3 a 12 y RAC 43 Apéndice D. Este trabajo está registrado bajo la orden de trabajo CAAA/2026-0053. Certifico que esta hélice está en condiciones seguras para seguir operando

Roger Pérez                                                                          Carlos Arévalo

TMA # 915                                                                      Lic. de Aprendiz # 5798