ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO CAAA SA DE CV CO-OMA-CAAA-014 Matricula: YS-270-P Tac: 5939.09 M/N: PA-28-180 Ilopango 19 junio 2026 Marca: PIPER T.T: 7,861.09 S/N: 28-5837 Modelo: CHERROKEE T.SO: N/A T.C: 2A13 Se efectuó inspección de 100 horas a la aeronave, inspección y lubricación de llantas, inspección y lubricación de cables de control y pruebas operacionales de cabina de acuerdo con el manual de servicio del fabricante P/N:753-586 sección III pág. 1F18 a pág. 1G2 y RAC 43 apéndice D. este trabajo esta registrado bajo la orden de trabajo CAAA/2026-0041. Certifico que esta aeronave está en condiciones seguras para seguir operando. Roger Pérez Carlos Arévalo TMA #915 Lic. De Aprendiz #5798

ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO CAAA SA DE CV CO-OMA-CAAA-014 Matricula: YS-270-P Tac: 5939.09 M/N: O-360-A4A Ilopango 19 junio 2026 Marca: LYCOMING T.T: 7,861.09 S/N: L-15234-36A Modelo: O-360-A4A T.SO: 289.68 T.C: E-286 Se efectuó inspección de 100 horas al motor, se realizó inspección y limpiaron bujías, Se inspeccionaron y calibraron válvulas de cilindros, se reemplazó filtro de aceite y se inspecciono y limpio el Aire y se le dio servicio de nuevo aceite y se inspeccionó por fugas de acuerdo con al manual de servicio del fabricante p/n: 753-586, sección III pág. 1F18 a pág. 1G2 y RAC 43 apéndice D. este trabajo está registrado bajo la orden de trabajo CAAA/2026-0041. Certifico que este motor está en condiciones seguras para seguir operando. cyL. #1 72/80 cyL. #3 74/80 Roger Pérez cyL. #2 76/80 cyL. #4 76/80 Carlos Arévalo TMA #915 Lic. De Aprendiz #5798

ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO CAAA SA DE CV CO-OMA-CAAA-014 Matricula: YS-270-P Tac: 5939.09 M/N: 76EM8S5-O-60 Ilopango 19 junio 2026 Marca: SENSENICH T.T: 7,861.09 S/N: 30585K Modelo: 76EM8 T.SO: 289.68 T.C: P4EA Se efectuó inspección de 100 horas a la hélice de acuerdo con el manual de acuerdo con al manual de servicio del fabricante p/n: 753-586, sección III pág. 1F18 a pág. 1G2 y RAC 43 apéndice D. este trabajo está registrado bajo la orden de trabajo CAAA/2026-0041. Certifico que esta hélice está en condiciones seguras para seguir operando. Roger Pérez Carlos Arévalo TMA #915 Lic. De Aprendiz #5798

| YS-270-P Próxima Inspección de 50 horas TAC: 5,989.09 | YS-270-P Próxima Inspección de 25 horas TAC: 5,964.09 |
| --- | --- |