ORGANIZACIÓN DE MANTENMIENTO AUTORIZADO CAAA S.A de C.V

CO-OMA-CAAA-014

Matricula: YS-334-PE            TAC:  10,373.99      M/N:  PA-38-112          Ilopango,30 julio 2026

Marca:       PIPER                    TT:     10,379.09      S/N:   38-78A0407

Modelo:    THOMAHAWK    TSO:   N/A                T.C:     A18SO

Se realizó inspección 50 horas. a la aeronave, inspección y lubricación de cables de control de vuelo y lubricación de baleros de llantas e inspección de frenos y se realizaron pruebas operacionales de cabina de acuerdo con el manual de servicio P/N 761-660 capítulo 5-20-00, pagina 3 a la 12 y RAC 43 Apéndice D. Este trabajo está registrado bajo la orden número CAAA/2026-0055. Certifico que esta aeronave está en condiciones seguras para seguir operando

Roger Pérez                                                                         Carlos Arévalo

TMA 915                                                                       Lic. de aprendiz #5798

ORGANIZACIÓN DE MANTENMIENTO AUTORIZADO CAAA SA DE CV

CO-OMA-CAAA-014

Matricula:  YS-334-PE        TAC:   10,373.99       M/N:  O-235-L2C        Ilopango, 30 julio de 2026

Marca:        LYCOMING       TT:     17,462.41        S/N:   L-19136-15

Modelo:     O-235-L2C       TSO:      1,832.03         T.C:   E-223

Se realizó inspección de 50 horas. al motor, inspección y limpieza de bujías, se reemplazó filtro de aceite y de aire del motor, servicio de nuevo aceite, se inspeccionaron mangueras de aceite y combustible por condición, conforme al manual de servicio P/N 761-660 capítulo 5-20-00 pagina 3 a la 12 y RAC 43 Apéndice D. Bajo la orden de trabajo CAAA/2026-0055 Certifico que este motor está en condiciones seguras para seguir operando.

Roger Pérez                                                                           Carlos Arévalo

TMA 915                                                                         Lic. de aprendiz #5798

ORGANIZACIÓN DE MANTENMIENTO AUTORIZADO CAAA SA DE CV

CO-OMA-CAAA-014

Matricula:  YS-334-PE      TAC:  10,373.99   M/N:  72CK-0-56        Ilopango,30 julio 2026

Marca:        SENSENICH    TT:     8527.67      S/N:    K978

Modelo:     72CK-O-56     TSO:  1831.56       T.C:     P-904

Se realizó inspección de 50 horas a la hélice, conforme al manual de servicio P/N 761-660 capítulo 5-20-00 pagina 3 a la 12 y RAC 43 Apéndice D. Bajo la orden de trabajo CAAA/2026-0055. Certifico que esta hélice está en condiciones seguras para seguir operando.

Roger Pérez                                                                            Carlos Arévalo

TMA  915                                                                          Lic. de aprendiz #5798

|

YS-334-PE Próxima inspección 100 h. Tac: 10,423.99

YS-334-PE Próxima inspección 25 h. Tac: 10,398.99