ORGANIZACIÓN DE MANTENMIENTO AUTORIZADO

CAAA S.A de C.V

CO-OMA-CAAA-014

Matricula:  YS-333-PE                TAC: 4,767.0              M/N:  C-152 II                   Ilopango, 05/DIC/2025

Marca:        CESSNA                    TT: 15,280.1               S/N:   15283385

Modelo:     C-152 II                     TSO:  N/A                    T.C:    3A19

Se efectuó inspección de 100 HRs, limpieza de cables de control de motor inspección y lubricación, de reemplazaron filtros del sistema de vacio, lubricación, limpieza a cables de control del avión, cambio de llanta de nariz, cambio se fricciones de frenos, de acuerdo con el manual de servicio del fabricante P/N: D2064-1-13 Capitulo 2 numeral 2-46 a 2-50 y RAC. 43 apéndice D, con orden de trabajo CAAA/2025-082 Certifico que esta aeronave está en condiciones seguras de vuelo

Jose Estrada

Mecánico TMA #090

ORGANIZACIÓN DE MANTENMIENTO AUTORIZADO

CAAA S.A de C.V

CO-OMA-CAAA-014

Matricula: YS-333-PE              TAC: 4767.0            M/N:  O-235-N2C                   Ilopango, 05/DIC/2025

Marca:       LYCOMING              T.T: 10,149.8           S/N:   RL-18193-15

Modelo:    O-235-N2C             TSO: 1,962.9              TC: E-223

Se efectúo inspección de 100 hrs al motor, se inspeccionaron bujías y se encontraron en buenas condiciones, se efectuó compresiones CYL#1 78/80, CYL#2 78/80, CYL#3 76/80 y CLY#4 78/80, se reemplazaron filtro de aceite y aire, se inspeccionaron tuberías y mangueras por fugas y se encontraron en buenas condiciones, se le dio servicio de aceite de acuerdo con el manual de servicio del fabricante P/N: D2064-1-13 Capitulo 2 numeral. 2-46 a 2-50 y RAC. 43 apéndice D, con orden de trabajo CAAA/2025-082 Certifico que esta aeronave está en condiciones seguras de vuelo.

CAAA/2025-082 Certifico que esta aeronave está en condiciones seguras de vuelo.

Jose Estrada

Mecánico TMA #090

ORGANIZACIÓN DE MANTENMIENTO AUTORIZADO

CAAA S.A de C.V

CO-OMA-CAAA-014

Matricula: YS-333-PE                   TAC: 4767.0                 M/N: 1A103                 Ilopango, 05/DIC/2025

Marca:      MCCAULEY                  T.T: 4,766.9                  S/N: R775210

Modelo:    1A103                           TSO: 1,967.5                TC: P50GL

Se efectúo inspección de 100 hrs a la hélice y spinner de acuerdo con el manual de servicio del fabricante P/N: D2064-1-13 Capitulo 2 numeral. 2-46 a 2-50 y RAC. 43 apéndice D, con orden de trabajo CAAA/2025-082 Certifico que esta aeronave está en condiciones seguras

de vuelo.

Jose Estrada

Mecánico TMA #090

| YS-333-PE Próxima Inspección de 50 horas. TAC: 4,817.0. | YS-333-PE Próxima Inspección de 25 horas. TAC:4,792.0. |
| --- | --- |