ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO C.A.A.A. S.A. DE C.V CO-OMA-CAAA-014 Matricula: YS-270-P Tac: 5988.21 M/N: PA-28-180 Ilopango 10 agosto 2026 Marca: PIPER T.T: 7910.21 S/N: 28-5837 Modelo: CHEROKEE T.SO: N/A T.C: 2A13 Se efectuó inspección de 50 hrs a la aeronave, inspección y lubricación de llantas, inspección y lubricación de cables de control y pruebas operacionales de cabina de acuerdo con el manual de servicio del fabricante P/N: 753 586, sección III paginas 1F20 hasta 1G2 y RAC 43 apéndice D, registrado bajo la orden de trabajo CAAA/2026-0051. Certifico que esta aeronave está en condiciones seguras para seguir operando. Roger Pérez Carlos Arévalo TMA #915 Lic. De Aprendiz #5798

ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO CAAA SA DE CV CO-OMA-CAAA-014 Matricula: YS-270-P Tac: 5988.21 M/N: O-360-A4A Ilopango 10 agosto 2026 Marca: LYCOMING T.T: 7910.21 S/N: L-15234-36A Modelo: O-360-A4A T.SO: 338.17 T.C: E-286 Se efectuó inspección en motor y se encontró la caja o (crankcase ) del lado derecho rajada y con fuga de aceite, se procedió a remoción de motor y se envió a taller para efectuar reparación, remoción de acuerdo con el AMM página 2k14 hasta 2k17 y RAC 43 apéndice D. Registrado bajo la orden de trabajo CAAA/2026-0059. Roger Pérez Carlos Arévalo TMA #915 Lic. De Aprendiz #5798

ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO CAAA SA DE CV CO-OMA-CAAA-014 Matricula: YS-270-P Tac: 5988.21 M/N: 76EM8 S5-O-60 Ilopango 10 agosto 2026 Marca: SENSENICH T.T: 7910.21 S/N: 30585K Modelo: 76EM8 T.SO: 338.80 T.C: P4EA Se efectuó inspección de 50 hrs a la hélice de acuerdo con el manual de servicio del fabricante p/n: 753 586, sección III páginas de 1F18 hasta 1G2 y RAC 43 apéndice D. Este trabajo está registrado bajo la orden de trabajo CAAA/2026-0051. Certifico que esta aeronave está en condiciones seguras para seguir operando. Roger Pérez Carlos Arévalo TMA #915 Lic. De Aprendiz #5798

| YS-270-P Próxima Inspección de 25 horas TAC: 6013.21 | YS-270-P Próxima Inspección de 50 horas TAC: 6038.21 |
| --- | --- |