ORGANIZACIÓN DE MANTENMIENTO AUTORIZADO

CAAA S.A de C.V

CO-OMA-CAAA-014

Matricula: YS-334-PE                TAC: 10,000.03            M/N: PA-38-112                  Ilopango, 27-FEB-2026

Marca: PIPER                              TT: 10,005.12              S/N: 38-78A0407

Modelo: THOMAHAWK            TSO: N/A                       T.C: A18SO

En esta fecha se efectuó inspección anual para la renovación de certificado de aeronavegabilidad, se efectuó conforme al manual de mantenimiento P/N: 761-660 capítulo 5-20-00 pág. 4 a pág. 12 y RAC 43 Apéndice D y se realizo la inspección de las directivas de aeronavegabilidad. Certifico que esta aeronave esta en condiciones seguras para seguir operando. Este trabajo esta registrado bajo la orden de trabajo CAAA/2026-0012.

Jose Estrada                                                                 Carlos Arévalo

Mecánico TMA #090                                                     Certificado de aprendiz #5798

ORGANIZACIÓN DE MANTENMIENTO AUTORIZADO

CAAA S.A de C.V

CO-OMA-CAAA-014

Matricula: YS-334-PE                TAC: 10,000.03            M/N: O-235-L2C              Ilopango, 27-FEB-2026

Marca: LICOMING                     TT: 17,088.45              S/N: L-19136-15

Modelo: O-235-L2C                   TSO: 1,458.07              T.C: E-223

En esta fecha se realizó inspección anual al motor para la renovación de certificado de aeronavegabilidad, se efectuó conforme al manual de servicio del fabricante capítulo 5-20-00 pág. 4 a pág. 12 y RAC 43 Apéndice D y se realizó la inspección de las directivas de aeronavegabilidad. Certifico que este motor esta en condiciones seguras para seguir operando. Este trabajo esta registrado bajo la orden CAAA/2026-0012.

Jose Estrada                                                                 Carlos Arévalo

Mecánico TMA #090                                                     Certificado de aprendiz #5798

ORGANIZACIÓN DE MANTENMIENTO AUTORIZADO

CAAA S.A de C.V

CO-OMA-CAAA-014

Matricula: YS-334-PE                      TAC: 10,000.03          M/N: 72CK-O-56               Ilopango, 27 -FEB2026

Marca: SENSENICH                          TT: 8,153.71               S/N: K2364

Modelo: N/A                                     TSO: 1,457.6              T.C: P-904

En esta fecha se realizó inspección a la hélice para la renovación de certificado de aeronavegabilidad, se efectuó conforme al manual de servicio del fabricante capítulo 5-20-00 pág. 4 a pág. 12 y RAC 43 Apéndice D y se realizó la inspección de las directivas de aeronavegabilidad. Certifico que esta hélice está en condiciones seguras para seguir operando. Este trabajo está registrado bajo la orden CAAA/2026-0012.

Jose Estrada                                                                        Carlos Arévalo

Mecánico TMA #090                                                            Certificado de aprendiz #5798